PRÍLOHA Č. 2 POLOŽKOVITÝ ROZPIS

| Por. č. | NÁZOV TOVARU | MJ1 | POŽAD. MNOŽSTVO | PODROBNÝ OPIS VLASTNOSTÍ TOVARU | PREDPOKLAD. CENA S DPH ZA MJ3 | CENA S DPH ZA POLOŽKU SPOLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konvektomat elektrický Orange VisionO 611b (bojlerový) alebo ekvivalent | ks | 1 | Technické parametre: kapacita : 7 zásuvov GN 1/1. Rozteč zásuvov : 65 mm, rozmer: 933 x 818 x 786 mm ( š x h x v), príkon: 10,9 kW / 400 V, istenie: 16A, Varenie: horúci vzduch: 30 – 300 ˚C, kombinovaný režim 50 – 300 ˚C, varenie v pare 30 – 130 ˚C, BIO varenie 30 – 98 ˚C, varenie cez noc – šetrí čas a peniaze. Pokročilý vývin pary- dvojstupňový s predohrevom, zásuvy naprieč, regenerácia / banketing, automatický predohrev a schladenie, sousvide, sterilizácia, konfitovanie, údenie. Ovládanie: Dotykový panel, nekonečný čas varenia – pre prevádzkovú špičku, automatický štart- odložený štart Ostatné vybavenie: Active Celaning – automatické umývanie, trojité dverové sklo, obojsmerný ventilátor, kľučka, nerezový materiál s povrchovou úpravou, zaoblené rohy varnej komory , odkvapová dverová vanička, dva prívody vody, WSS – špeciálny systém odpadu s tepelným výmenníkom, vyberateľné držiaky nádob. Konektivita – prevádzkové záznamy USB rozhranie, Vision Combi software – správa programov a piktogramov, HACCP- záznamy- ľahká analýza kritický bodov, kompletný záznam prevádzkových udalostí. Servis: automatická kontrola bojlera, SDS – servisný a diagnostický systém |  |  |
|  | Sprcha ku konvektomatom DL – 1 alebo ekvivalent | ks | 1 | Tlaková sprcha na oplach, Príslušenstvo : hlavica sprchy, prípojná poplastovaná hadica 1/2 |  |  |
|  | 99 programov s 9 krokmi alebo ekvivalent | ks | 1 | 99 programov s 9 krokmi ku konvektomatu |  |  |
|  | Zmäkčovač vody LT 12 alebo ekvivalent | ks | 1 | # Objem: 12 litrov, rozmery : priemer 190 mm, výška 515 mm, celonerezové vyhotovenie zabraňuje zavápneniu zariadenia, regenerácia kuchynskou soľou 1,5 kg |  |  |
|  | Podstavec pod konvektomat PPK 1,alebo ekvivalent | ks | 1 | Jednoradový , vonkajšie rozmery: 850 x 570 x 693 mm ( š x h x v ), vedenie plechov pre GN 1/1, 4 x nastaviteľné nožičky, celonerezové vyhotovenie |  |  |
|  | Gastro-nádoba plná smaltovaná GNS 1/1 65 mm- alebo ekvivalent | ks | 4 | Objem 9 l., 325 x 530 mm |  |  |
|  | Gastro-nádoba plná smaltovaná GNS 1/1- 40 mm - alebo ekvivalent | ks | 10 | Objem: 5l, 325 x 530 mm |  |  |
|  | Gastronádoba GVO 1/1 – 100 mm perforovaná - alebo ekvivalent | ks | 5 | Rozmer: 325 x 530 mm |  |  |
|  | Rošt nerezový GN 1/1 alebo ekvivalent | ks | 1 | Rozmer: 530 x 325mm |  |  |
|  | Čistiaci prášok | ks | 1 | Active cleaner -čistiaci prášok na automatické umývanie, vedierko (50 sáčkov x 60g) |  |  |
|  | SOĽ PRÁŠKOVÁ | ks | 1 | jemný granulát vhodný na regeneráciu zabudovaných katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody, balenie: 25kg |  |  |
|  | Doprava | ks | 1 | dopravné náklady |  |  |
|  | Montáž | ks | 1 | Montážne práce na stroje a zariadenia v uvedenej cenovej ponuke , vybalenie, uloženie na miesto, inštalácia zariadení, funkčné odovzdanie. Zákazník je povinný pred montážou jednotlivých zariadení zabezpečiť prístupovú cestu až po miesto osadenia spotrebičov, mať pripravené všetky prípojky inštalácii, vrátane prívodov elektriky, vody, odpadu a plynu, na každom požadovanom mieste inštalovanej technológie. Práce, ktoré vzniknú z dôvodu nepripravenosti inžinierskych prípojok, budú doúčtované samostatne, doložené montážnym listom a materiál mimo DL zariadení bude doúčtovaný po ukončení montáže. |  |  |
|  | Materiál | ks |  | Montážny materiál, ktorý nie je pribalený výrobcom, účtuje sa až na základe skutkového stavu pri zúčtovaní spolu s nákladmi za prácu. |  |  |