TECHNICKÁ SPRÁVA

Ihrisko 42x22 m

A. ZÁKLADNÉ  ÚDAJE

SRAVEBNÝ OBJEKT:  MULTIFUNKČNÉ IHRISKO42x22 m

Investor:      	 Mesto Partizánske, SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Miesto stavby:   	Partizánske m.č. Šimovany 1219/1 k.ú. Partizánske

Stupeň PD :         Projekt pre stavebné povolenie

- ÚČEL STAVBY:

- napomôcť rozvoju športu v Partizánskom, predovšetkým v mestskej časti Šimonovany, v ktorej, okrem futbalového ihriska, nie je dostupné vyhovujúce športové ihrisko, na ktorom by sa mohli realizovať príslušné športové aktivity

- zvýšiť dostupnosť športového vyžitia pre širokú verejnosť a vytvoriť ďalšie predpoklady pre športové aktivity organizované obcami a mestom

- ihrisko bude stáť v meste Partizánske, k.ú. Partizánske parc. č. 1219/1, ul. Nemocničná v areáli futbalového ihriska ŠK Slovan Šimonovany, hracia plocha má rozmery 40x20 m + 1 m široká bezpečná zóna.

INVESTOR:		Mesto Partizánske, SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Štúdia je spracovaná na základe

- Geodetického zamerania polohopisu a výškopisu

- Požiadavky investora, ktorý rieši nižšie uvedené činnosti v rámci výstavby multifunkčného ihriska v meste.

Plocha ihriska:

Celková plocha ihriska bude mať rozmer 42 x 22 m  924  m2. Hracia plocha pre futbal a hádzanú bude mať rozmer 40 x 20 m, aby zostala za čiarami ihriska 1 m široká bezpečná zóna.

Viacúčelové ihrisko – 924  m2 – umelý športový povrch Umelá tráva  s kremičitým vsypom (hr. 22+2mm) pre viacúčelové ihriská kladený na skladbu z lomového kameniva podľa STN EN 15 330-1

Postup výstavby:

01	Prípravné zemné práce

02	Odvodnenie ihriska

03	Betónové konštrukcie

04	Podložie a povrchy

05	Oplotenie ihriska – kovové konštrukcie

06	Vybavenie ihriska

Charakteristika staveniska :

Stavba bude zrealizovaná v meste Partizánske, položením nového športového povrchu. Na pripravenú pláň bude navezené lomové kamenivo viacerých frakcií a zhutnené podľa požadovaných tolerancií viď kontrolný a skúšobný plán. Na takto pripravenú a zhutnenú plochu bude položený umelý športový povrch.

B.	STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

01	Prípravné a  zemné práce

Pred začatím stavebných prác je nutné vytýčiť plochu multifunkčného ihriska.

V rámci prípravných a zemných prác bude  prevedené:

- Vytýčenie ihriska

- Výkopy pre pätky oplotenia a základy pre športové vybavenie

POZNÁMKA:	Pri prípravných prácach je nutné rešpektovať vyjadrenia správcov sietí. Tieto nie sú súčasťou projektovej dokumentácie.

PÔDORYSNÉ UMIESTNENIE  IHRISKA VYCHÁDZA  Z  URČENÝCH BODOV (OPLOTENIE,OBJEKTY,SVAHY,POZEMKOVÉ HRANICE ATĎ.)

02	Odvodnenie ihriska

Odvodnenie ihriska je navrhnuté vsakovaním do drenážnej vrstvy kameniva viacerých frakcií hrúbky 330 mm a následne do spodných priepustných vrstiev podložia.

03		Betónové konštrukcie

V rámci betonárskych prác prebehne:

1) osadenie betónových obrubníkov do betónu

2)betonáž základových pätiek pre stĺpy záchytného oplotenia v = 2,30 m po stranách ihriska. (betonáž pätiek bude ukončená 50-70 mm pod vrchnou úrovňou umelého povrchu. Pred betonážou sa do pätiek osadia chráničky)

3)betonáž základov a puzdier pre športové vybavenie (viď. detaily)

Kotevné prvky osadené do pätiek sa zalejú betónovou zálievkou

Pre betónové konštrukcie bude použitá betónová zmes s označením C20/25 (obrubníky s použitím zmesi C10).

Pôdorysné umiestnenie a rozmery  betónových prvkov –  viď. výkres:

-KONŠTRUKČNÁ SCHÉMA

04		Podložie a povrchy

Na upravenú, a riadne prehutnenú pláň (Edf1 = 25MPa) sa prevedie násyp prvej vrstvy fr. 0-63 ktorý bude zhutnený (Edf2 = 40MPa) a následne bude prevedený hutnený násyp (Edf2 = 60MPa) z vhodných typov drvených kamenív v celej skrytej ploche  (viď. detail skladby podložia pod umelý športový povrch).

Na takto upravenú plochu bude prevedený konečný športový povrch - umelý športový povrch – umelá tráva s kremičitým vsypom (hr. 24 mm)

Technologický postup pri výstavbe ihriska bude nasledovný:

- Najskôr  budú urobené zemné práce na rozšírení plochy pre nové ihrisko

- Upraví sa terén do nivelety

- Uloží sa MAKADAM 16/32 mm (zh.hr. 180 mm)

- Uloží sa MAKADAM 8/16 mm (zh.hr. 90 mm)

- Uloží sa ŠTRKODRVA 4/8 (zh.hr. 30 mm)

- Táto sa zakryje ŠTRKODRVOU 0/4, (zh.hr. 20 mm)

- Povrch ihriska sa zatvorí umelým trávnikom hr. 24 mm

- Urobí sa chodník so zámkovou dlažbou v dlhšej strane ihriska  š 1000 mm

- Osadia sa 4 stĺpy umelého osvetlenia s prípojkou NN

- Ihrisko sa oplotí plotom výšky 2,30 m plus mantinel 1,00 m.

UMELÝ TRÁVNIK S KREMIČITÝM VSYPOM výšky 22+2 mm je továrensky vyrábaný umelý hrací povrch v behúňoch šírky 410 cm (resp.375 cm), voľne kladený s podlepovanými spojmi na vopred pripravený podklad,

dtex      11 500

hrubka vlasu 180 micronov

hustota  22 572 vpichov

hmotnost celkova 2 637 g/m2

.

Hrací povrch je stabilizovaný kremičitým vsypom.

Odskokové vlastnosti:

V porovnaní s antukovým povrchom koeficient 110% , tzn. Plochejšia a o 10% dlhšia dráha letu.

Materiálová charakteristika:

Nosná pogumovaná PP tkanina hr. 2 mm s votkaným PP trávovým vlasom 22 mm  dlhým. Vyrába sa vo farbe zelenej a červenohnedej. Plošná hmotnosť 2190 g/m2, celková výška 22 mm, s hustotou vpichov min 20.000/m2. Nosná tkanina je perforovaná drenážnymi otvormi priemeru 4mm v roztečiach 400x400mm. Vsyp sa prevádza čistým kremičitým pieskom predpísanej zrnitosti, hmotnosť vsypu cca 15-20 kg/m2.

Hracie čary:

Sú z rovnakého materiálu ako hrací povrch, šírka 50 mm. Čiastočne sú votkané priamo u výrobcu, ostatné sa vsádzajú do vopred pripravených špár v umelom povrchu a fixujú sa podlepením.

Prevádzanie:

Kladenie povrchu vyžaduje stabilné počasie bez dažďových zrážok a teploty min.10°C.

Použitie a údržba:

Umelý povrch sa nedá použiť pre športové účely bez vsypu. Pred použitím nie je treba povrch kropiť. Údržba sa prevádza podľa potreby cca 1x týždenne kartáčom a čistí sa podľa potreby hlavne na jeseň pri opadávaní lístia. V zimnom období je možné použiť ihrisko na ľadovú plochu následným zaliatím a zamrznutím vody.

05		Oplotenie ihriska – kovové konštrukcie

V štúdii je uvažované s mantinelmi výšky 1,2 m z lisovanej preglejky upravenej proti nasiakavosti. Mantinely budú nadstavené záchytnými sieťami po celom obvode ihriska. Kovové konštrukcie tvoria prvky pre umiestnenie oplotenia. Jedná sa o stĺpiky (Ø60/3) a výplň oplotenia. Stĺpiky oplotenia sú žiarovo pozinkované, výplň je záchytná sieť tkaná (oká 45/45/3 mm). Sieť je umiestnená z vnútornej strany ihriska. Celková výška  oplotenia je 4m za bránami a 3m po obvode multifunkčného ihriska.

06		Umelé osvetlenie

Táto štúdia nerieši umelé osvetlenie .

07		Vybavenie ihriska

Futbalové bránky hliníkové 3000 x 2000 mm 2ks, Stĺpiky univerzálne pre volejbal 2 ks, nohejbal 2 ks, tenis2 ks, volejbalová/nohejbalová sieť 2 ks, tenisová sieť 2 ks.

C.	STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Všeobecná časť

Základnou úlohou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je jej preventívne pôsobenie. Ako právny inštitút tvorí súbor právnych prepisov, medzi ktoré patria :

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška č. 374/1990 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných

prácach

- Vyhláška MPSVaR č. 508/200 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické - Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákonník práce

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení posudzujeme vo dvoch časových

horizontoch a to :

- počas výstavby

- počas prevádzky

Pri realizácii stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení pri práci postupovať  v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce. Potrebné je dodržať  povinnosti dodávateľa stavebných prác, jeho povinnosti voči pracovníkom a povinnosti pri odovzdávaní staveniska v zmysle § 3 až §10. Z hľadiska staveniska a skládok na stavenisku je nutné dodržať §15 a §16. Pri zemných prácach je potrebné investorom zistiť a vytýčiť všetky inžinierske siete a ďalšie prekážky pod a nad zemou.

Pri búracích prácach a stavebných úpravách je dodávateľ stavby povinný usmerňovať práce zúčastnených subdodávateľov stavby tak, aby sa vylúčili strety, ktoré by mohli byť príčinou úrazov.

Dodávateľ stavby je povinný oboznámiť svojich subdodávateľov stavebných prác so zásadami bezpečného správania na danom stavenisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.

Pri betonárskych a ďalších prácach s nimi súvisiacich, najmä prácach so strojmi a mechanizmami je dôležité postupovať podľa vyššie uvedenej vyhlášky. Na stavenisku je potrebné dodržiavať zásady, ktoré vylúčia možnosť vzniku požiaru a tým aj škôd na zdraví osôb.

Dozor a kontrola nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci vykonávanej odbornými orgánmi

- štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia a bezpečnosťou technologických zariadení

- kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávanej odbornými orgánmi

U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom NR SR č.264/1999 Z.z o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné vedenia ich správcami.

Pri križovaní a pri súbehu s inými podzemnými vedeniami musí byť dodržaná STN 73 6005!

Požiadavky pre údržbu a obsluhu elektrického zariadenia musia byť splnené v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/200 Z.z.

Na rozvodné skrine sa musia umiestniť bezpečnostné tabuľky v zmysle STN 343510.

Pre prípad nebezpečenstva je nutné zriadiť hlavný vypínač ktorým by sa vyplo elektro-zariadenie a všetky rozvody. Tento vypínač musí byť označený podľa STN 343510 tabuľkou: HLAVNÝ VYPÍNAČ, VYPNI V NEBEZPEČENSTVE.

- VPLYV REALIZÁCIE STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ochrana životného prostredia

Stavba bude mať počas výstavby vzhľadom na jej polohu iba minimálny dopad na životné prostredie lokality, respektíve mesta. Samotné navrhované zariadenie  staveniska nebude mať negatívne  účinky a vplyvy na životné prostredie v zmysle § 8, Stavebného zákona, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prístupnú mieru, respektíve nad mieru povolenú vydaným rozhodnutím príslušného Stavebného úradu. Pri výstavbe nebude narušený ekologický systém, pretože povrch ihriska bude prevedený s použitím podkladných prírodných materiálov. Umelý športový povrch so zásypom kremičitým pieskom  je zdravotne nezávadný.

Dolný Kubín 03/2019                                                                      Vypracoval: Ing. Oto Kovalčík